Приложение №2

к информационной карте

Описание объекта закупки

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по капитальному ремонту здания МКУК «Библиотека посёлка Светлогорск» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | С момента заключения контракта по 31 августа 2016 года. |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 19 |
| Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества | 1. Гарантии качества выполненных работ: 1.1.Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, обязательный к выполнению Подрядчиком. |
| Техническая характеристика здания | МКУК «Библиотека посёлка Светлогорск» представляет собой трехэтажное здание, год постройки – 1989г, общая площадь -101,8м2. |
| Общие требования и условия к выполнению работ | Работы должны быть выполнены собственными силами Подрядчика с использованием собственного персонала, конструкций, механизмов, оборудования. Расходы по транспортировке и выполнению погрузо-разгрузочных работ осуществляются за счет и силами Подрядчика. Использование Подрядчиком труда иностранных граждан производится строго в соответствии с действующим законодательством с предоставлением Заказчику копий разрешительных документов. Работы должны выполняться при условии бесперебойного функционирования учреждения Заказчика и постоянной деятельности его сотрудников без какого-либо нарушения регламента их работы. График работы сотрудников Подрядчика должен быть письменно согласован с ответственным представителем Заказчика не позднее, чем за 2 дня до начала производства работ. Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих оборудование и другие грузы для выполнения работ. Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное ему саморегулируемой организацией о допуске к работам, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, требуется получение допуска. Подрядчик должен подготовить локальный сметный расчет на выполнение работ, выполненном в территориальных единичных расценках Красноярского края, согласно Дефектной ведомости на выполнение работ Заказчика (Приложение к описанию объекта закупки). |
| Требования к техническим характеристикам работ | Работы должны проводиться согласно ПСД в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и иных нормативных документов. Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по исключению попадания строительного мусора и пыли в рабочие кабинеты. Подрядчик должен обеспечить сохранность места выполнения работ и имущества Заказчика, нести риск их случайной утраты или повреждения до момента сдачи работ Заказчику. Подрядчик должен обеспечить систематическую уборку участка работ и вывоз мусора, а к моменту сдачи работ – окончательную уборку с удалением всей строительной пыли и грязи. |
| Требования к безопасности выполняемых работ | Во время проведения работ Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение указанных правил возлагается на Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить безопасность выполняемых работ на Объекте и прилегающей территории, безопасность сотрудников Заказчика и посетителей. Подрядчик должен обеспечить безопасность труда в течении всего срока выполнения работ в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». Весь персонал Подрядчика, задействованный на работах, должен быть проинструктирован Подрядчиком по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности в установленном порядке. |
| Требования к качеству и результатам работ | Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам. По окончанию работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). |

Приложение к описанию объекта закупки

Дефектная ведомость

на выполнение работ по капитальному ремонту здания

МКУК  «Библиотека посёлка Светлогорск»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Помещение библиотеки |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 0,03 |
| 2 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,09 |
| 3 | Демонтаж кабель-канала | 100 м | 0,03 |
| 4 | Демонтаж эл.обогревателя | 1 шт. | 3 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,274 |
|  | Электромонтажные работы, сетевой кабель |  |  |
| 6 | Монтаж электрообогревателей | 1 шт. | 3 |
| 7 | Кабель-каналы пластмассовые шириной до 40мм | 100 м | 0,03 |
| 8 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,09 |
|  | Полы |  |  |
| 9 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,274 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,26 |
|  | Стены, дверные проемы |  |  |
| 11 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 12 | Ремонт порогов шириной до 150 мм -2м.п. | 100 отремонтированных мест | 0,02 |
|  | Потолки |  |  |
| 13 | Шпатлевка потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 14 | Оклейка потолка пенопластовой плиткой | 100 м2 покрытия | 0,275 |
| 15 | Установка потолочного плинтуса | 100 м деталей | 0,2768 |
|  | Кабинет директора библиотеки |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 16 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 0,19 |
| 17 | Демонтаж кабеля телефонного | 100 м | 0,05 |
| 18 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 19 | Демонтаж кабель-канала | 100 м | 0,12 |
| 20 | Демонтаж эл.обогревателя | 1 шт. | 1 |
| 21 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,17 |
| 22 | Смена розеток, выключателей | 100 шт. | 0,05 |
|  | Электромонтажные работы, СКС |  |  |
| 23 | Монтаж электрообогревателей | 1 шт. | 1 |
| 24 | Кабель-каналы пластмассовые шириной до 40мм | 100 м | 0,12 |
| 25 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |
| 26 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 в кабель-канале | 100 м | 0,07 |
| 27 | Прокладка кабеля телефонного в кабель-канале | 100 м | 0,05 |
|  | Полы |  |  |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтуса | 0,17 |
|  | Стены, дверные проемы |  |  |
| 29 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 30 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,491 |
|  | Потолки |  |  |
| 31 | Оклейка потолка пенопластовой плиткой | 100 м2 покрытия | 0,182 |
| 32 | Установка потолочного плинтуса | 100 м деталей | 0,178 |