Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МКОУ «Средняя школа №10» п. Светлогорск |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (или оказания услуг) | С «01» июля 2022 года по «31» августа 2022 года, в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком |
| Место выполнения работы или оказания услуги | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова, д. 3А |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2. должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3.Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету № 1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Работы выполняются в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить товар на предмет соответствия извещению об осуществлении закупки (далее – извещение) в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. В случае несоответствия предоставленных товаров извещению, в течение 3 календарных дней с даты получения замечаний от Заказчика заменить товары на соответствующие извещению и повторно предоставить их на согласование Заказчику. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров и подписывается Заказчиком и Подрядчиком либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. Подрядчик обязан до проведения работ по окраске спортивного зала провести согласование цветовых решений с Заказчиком, предоставив на согласование Заказчику 3-4 варианта таких решений, подготовленные с соблюдением соответствующего для подобных помещений стиля и цветовой гаммы. |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту спортивного зала

в МКОУ «Средняя школа №10» п. Светлогорск

| № п/п | Наименованиеработ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проемы |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м² | 100 м² | 0,0902 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м² | 100 м² | 0,0615 |
| 3 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент одностворчатые (полотно, коробка, скобяные изделия), 900х2050мм – 2шт., 800х2050мм – 2шт. | Компл. | 4 |
| 4 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент одностворчатые (полотно, коробка, 2 петли,ручка, скобяные изделия) - в подсобные помещения 700х2050мм | Компл. | 2 |
| 5 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент двухстворчатые (полотно, коробка, 2 петли, ручка, скобяные изделия) 1300х2050мм | Компл. | 2 |
| 6 | Наличники на двери установленные в перегородках | м | 19,4 |
| 7 | Установка на анкера входных дверей в здание: однопольных (запасный выход) | 10 шт. | 0,1 |
| 8 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (запасный выход) | шт. | 1 |
| 9 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,08 |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0011 |
| 11 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м² | 0,08 |
| 12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м² | 0,08 |
| 13 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,00368 |
| 14 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0016 |
| Раздел 2. Спортивный зал и коридор |  |  |  |
| 15 | Демонтаж, Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт. | 1 |
| 16 | Монтаж, Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт. | 1 |
| 17 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм | шт. | 1 |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 12 |
| 19 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. | 3 |
| 20 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 9 |
| Полы |  |  |  |
| 21 | Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м² | 100 м² | 1,606 |
| 22 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м² | 100 м² | 1,606 |
| 23 | Фанера водостойкая, сорт высший или первый, размер толщиной 18мм | м² | 176,66 |
| 24 | Острожка покрытия из фанеры машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия: свыше 5 м² | 100 м² | 0,3204 |
| 25 | Нанесение праймера на поверхность фанеры | 100 м² | 1,606 |
| 26 | Грунтовка полиуретановаая (расход 250гр -1м²) | кг | 40,15 |
| 27 | Устройство покрытий рулонных резиновых | 100 м² | 1,606 |
| 28 | Покрытие спортивное полиуретановое EcostepSoft PU или эквивалент толщина 8мм (с учетом шпатлевки полимерной, тиксотропной добавки, финишное полиуретановое покрытие, клей полиуретановый 2К, полиуретановая грунтовка, комплект для нанесения спортивной разметки волейбол (краска Forbo или эквивалент толщина, скотч, мини-ролики) | м² | 195 |
| Стены |  |  |  |
| 29 | Демонтаж баскетбольных щитов – 3шт. | т | 0,135 |
| 30 | Демонтаж скалодрома -2% от стоимости (114 871х2%) | шт. | 1 |
| 31 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 234 |
| 32 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 2,34 |
| 33 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0324 |
| 34 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (65% объема) | 100 м² | 2,535 |
| 35 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (цветовое решение по окраске стен предварительно согласовать с Заказчиком) | 100 м² | 3,9 |
| 36 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,1794 |
| 37 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,078 |
| 38 | Монтаж баскетбольных щитов – 2шт. | т | 0,09 |
| 39 | Щит баскетбольный универсальный | шт. | 2 |
| 40 | Стойка волейбольная -монтаж (без приобретения) -2% от стоимости | шт. | 2 |
| 41 | Монтаж скалодрома -2% от стоимости (114 871х2%) (без приобретения) | шт. | 1 |
| 42 | Стенка шведская высотой: 2200 мм -монтаж, 2% от стоимости (без приобретения) | шт. | 8 |
| 43 | Натяжка заградительной сетки на окна (прим) | 100 м² | 0,4 |
| 44 | Сетка заградительная ячейка 40х40 нить 2мм цвет белый безузловая, размер 8,61х17,75м – 1шт. (151,97м²) | шт. | 1 |
| 45 | Анкер болт с кольцом | шт. | 12 |
| 46 | Талреп | шт. | 10 |
| 47 | Трос стальной в ПВХ оплетке 4мм | м | 65 |
| 48 | Зажим для троса | шт. | 30 |
| 49 | Карабин | шт. | 224 |
| 50 | Скамья гимнастическая 2м (поставка) | шт. | 6 |
| 51 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,12 |
| 52 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,17136 |
| 53 | Радиаторы отопительные биметаллические 14 секций мощность: 2,856кВт | шт. | 6 |
| 54 | Экран защитный для радиатора (поставка) | шт. | 6 |
| 55 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм | 100 м | 1,1 |
| 56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м | 1,1 |
| 57 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 25х1,9 мм | м | 101,42 |
| 58 | Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 25 мм | шт. | 70 |
| 59 | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм | шт. | 4 |
| 60 | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм | шт. | 20 |
| 61 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 15 мм (прим) | шт. | 65 |
| 62 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм | шт | 45 |
| 63 | Переход ХПВХ, с внутренней резьбой металл, номинальное давление 25 МПа, диаметр 25х3/4" | шт | 60 |
| 64 | Резьба металл, диаметром 20 х 1/2" | шт | 30 |
| 65 | Установка кранов воздушных | компл. | 26 |
| Потолок |  |  |  |
| 66 | Демонтаж решеток защитных со светильников – 27шт.150смх40см (вес 1 шт. -20кг) | т | 0,54 |
| 67 | Смена светильников: со светодиодными лампами | 100 шт. | 0,27 |
| 68 | Светильник светодиодный | шт. | 27 |
| 69 | Демонтаж кабеля по периметру потолка | 100 м | 0,7 |
| 70 | Смена: выключателей во всех помещениях | 100 шт. | 0,1 |
| 71 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии «Прима» или эквивалент, марка: С16-053-с с подсветкой | 10 шт. | 1 |
| 72 | Смена: розеток во всех помещениях | 100 шт. | 0,1 |
| 73 | Розетка скрытой проводки с заземлением | 100 шт. | 0,1 |
| 74 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 80,3 |
| 75 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,803 |
| 76 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,011 |
| 77 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,86724 |
| 78 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м² | 1,606 |
| 79 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся:Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,073876 |
| 80 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,036 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 81 | Провод или кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 6,13 |
| 82 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,62526 |
| 83 | Коробка ответвительная | шт. | 20 |
| 84 | Прожектор, установка по углам спортзала | 100 шт. | 0,04 |
| 85 | Прожектор со светодиодными лампами | шт. | 4 |
| 86 | Натяжка заградительной сетки на потолок (прим) | 100 м² | 1,5 |
| 87 | Сетка заградительная ячейка 40х40 нить 2мм цвет белый безузловая, размер 8,61х17,75м -1шт. (151,97м2) | шт. | 1 |
| 88 | Анкер болт с кольцом | шт. | 45 |
| 89 | Талреп | шт. | 38 |
| 90 | Трос стальной в ПВХ оплетке 4мм | м | 55 |
| 91 | Зажим для троса | шт. | 115 |
| Раздел 3. Тренерская (кабинет) |  |  |  |
| 92 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг. | 100 шт. | 0,01 |
| 93 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,01632 |
| 94 | Радиаторы отопительные биметаллические 8 секций мощность: 1,632кВт | шт. | 1 |
| 95 | Экран защитный для радиатора (поставка) | шт. | 1 |
| Полы |  |  |  |
| 96 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м² | 100 м² | 0,074 |
| 97 | Фанера водостойкая, сорт высший или первый, размер толщиной 18мм | м² | 8,14 |
| 98 | Острожка покрытия из фанеры машиной паркетно-строгальной, площадь покрытия: свыше 5 м² | 100 м² | 0,0148 |
| 99 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² | 0,074 |
| 100 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" или эквивалент(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м² | 7,548 |
| 101 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1 |
| 102 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 10,1 |
| Стены |  |  |  |
| 103 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 25,6 |
| 104 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,265 |
| 105 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0037 |
| 106 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,265 |
| 107 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м² | 0,265 |
| 108 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,01219 |
| 109 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0053 |
| Потолки |  |  |  |
| 110 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 3,7 |
| 111 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м² | 0,074 |
| 112 | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК или эквивалент, толщиной 15 мм | м² | 8,14 |
| 113 | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | 100 шт. | 0,06 |
| 114 | Шпатлевание по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м² | 0,074 |
| 115 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м² | 0,074 |
| 116 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,003404 |
| 117 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0016 |
| 118 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2х | 100 шт. | 0,02 |
| 119 | Светильник точечный, неповоротный, светодиодный | шт. | 2 |
| 120 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,03 |
| 121 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 3,06 |
| 122 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,03 |
| 123 | Провод или кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,05 |
| 124 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,0051 |
| 125 | Роллета 170*82мм (поставка) | шт. | 1 |
| Раздел 4. Инвентарная |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 126 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² | 0,159 |
| 127 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT FORCE» или эквивалент(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м² | 16,218 |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,15 |
| 129 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 15,15 |
| Стены |  |  |  |
| 130 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 22,2 |
| 131 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,2125 |
| 132 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,00295 |
| 133 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,2125 |
| 134 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м² | 0,425 |
| 135 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,01955 |
| 136 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0085 |
| Потолки |  |  |  |
| 137 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 7,95 |
| 138 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м² | 0,159 |
| 139 | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК или эквивалент, толщиной 15 мм | м² | 17,49 |
| 140 | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | 100 шт. | 0,13 |
| 141 | Шпатлевание по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м² | 0,159 |
| 142 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м² | 0,159 |
| 143 | Краска акриловая водно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,007314 |
| 144 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,004 |
| 145 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2х | 100 шт. | 0,03 |
| 146 | Светильник точечный, неповоротный, светодиодный | шт. | 3 |
| 147 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,06 |
| 148 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 6,12 |
| 149 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |
| 150 | Провод или кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,08 |
| 151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,00816 |
| 152 | Установка креплений для скакалок, обручей, бадминтонных ракеток | 10 шт. | 0,4 |
| 153 | Стоимость креплений | шт. | 4 |
| 154 | Монтаж: стеллажей для спортинвентаря | т | 0,02 |
| 155 | Стеллажи различного назначения | т | 0,02 |
| 156 | Корзина для волейбольных и баскетбольных мячей (поставка) | шт. | 1 |
| Раздел 5. Раздевалки |  |  |  |
| Раздевалка для мальчиков |  |  |  |
| 157 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 158 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,0204 |
| 159 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |
| 160 | Радиаторы отопительные биметаллические 10 секций мощность: 2,04кВт | шт. | 1 |
| 161 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м² | 0,337 |
| 162 | Разборка: кирпичных стен | м³ | 1,02 |
| Полы |  |  |  |
| 163 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м² | 0,155 |
| 164 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м² | 0,16 |
| 165 | Грунтовка | т | 0,0032 |
| 166 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит или эквивалент | т | 0,072 |
| 167 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² | 0,16 |
| 168 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT FORCE» или эквивалент(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м² | 16,32 |
| 169 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,16 |
| 170 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 16,16 |
| Стены |  |  |  |
| 171 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 26,4 |
| 172 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,264 |
| 173 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,264 |
| 174 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0036 |
| 175 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м² | 0,44 |
| 176 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м² | 0,44 |
| 177 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,02024 |
| 178 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0088 |
| Потолок |  |  |  |
| 179 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 8 |
| 180 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м² | 0,16 |
| 181 | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК или эквивалент, толщиной 15 мм | м² | 17,6 |
| 182 | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | 100 шт. | 0,13 |
| 183 | Шпатлевание по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м² | 0,16 |
| 184 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м² | 0,16 |
| 185 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,00736 |
| 186 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0035 |
| 187 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 188 | Светильник точечный, неповоротный, светодиодный | шт. | 3 |
| 189 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,06 |
| 190 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 6,12 |
| 191 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |
| 192 | Провод или кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,08 |
| 193 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,00816 |
| 194 | Скамья для раздевалок односторонняя с вешалкой 2000мм (поставка) | шт. | 5 |
| 195 | Установка зеркал | 10 шт | 0,1 |
| 196 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м² | 0,6 |
| Раздевалка для девочек |  |  |  |
| 197 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 |
| 198 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,0204 |
| 199 | Радиаторы отопительные биметаллические 10 секций мощность: 2,04кВт | шт. | 1 |
| 200 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м² | 0,306 |
| 201 | Разборка: кирпичных стен | м³ | 1,02 |
| Полы |  |  |  |
| 202 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м² | 0,151 |
| 203 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м² | 0,154 |
| 204 | Грунтовка | т | 0,0031 |
| 205 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит или эквивалент | т | 0,07 |
| 206 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² | 0,154 |
| 207 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: «TARKETT FORCE» или эквивалент(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м² | 15,708 |
| 208 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,157 |
| 209 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 15,857 |
| Стены |  |  |  |
| 210 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 25,68 |
| 211 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,2568 |
| 212 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0,2568 |
| 213 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0036 |
| 214 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м² | 0,428 |
| 215 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,019688 |
| 216 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0086 |
| Потолок |  |  |  |
| 217 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 7,7 |
| 218 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м² | 0,154 |
| 219 | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК или эквивалент, толщиной 15 мм | м² | 16,94 |
| 220 | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм | 100 шт. | 0,13 |
| 221 | Шпатлевание по сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м² | 0,154 |
| 222 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м² | 0,154 |
| 223 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,007084 |
| 224 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0034 |
| 225 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 226 | Светильник точечный, неповоротный, светодиодный | шт. | 3 |
| 227 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,06 |
| 228 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 6,12 |
| 229 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,06 |
| 230 | Провод или кабель под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,08 |
| 231 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0,00816 |
| 232 | Скамья для раздевалок односторонняя с вешалкой 2000мм (поставка) | шт. | 5 |
| 233 | Установка зеркал | 10 шт. | 0,1 |
| 234 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м² | 0,6 |
| Раздел 6. Система канализации |  |  |  |
| 235 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,25 |
| 236 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 237 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,25 |
| 238 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм | м | 25 |
| 239 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,02 |
| 240 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм | м | 2 |
| Раздел 7. Подсобные помещения |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 241 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м² | 0,044 |
| 242 | Грунтовка | т | 0,001 |
| 243 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит или эквивалент | т | 0,02 |
| 244 | Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м² | 0,044 |
| 245 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" или эквивалент(толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) | м² | 4,488 |
| 246 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,12 |
| 247 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом | м | 12,12 |
| Стены |  |  |  |
| 248 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 17 |
| 249 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м²толщиной слоя до 20 мм | 100 м² | 0,34 |
| 250 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,34 |
| 251 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0047 |
| 252 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м² | 0,34 |
| 253 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,01564 |
| 254 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0068 |
| Потолок |  |  |  |
| 255 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м² | 2,2 |
| 256 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м² | 0,044 |
| 257 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,001 |
| 258 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м² толщиной слоя до 20 мм (50% объема) | 100 м² | 0,022 |
| 259 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м² | 0,044 |
| 260 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т | 0,002024 |
| 261 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,001 |
| 262 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 |
| 263 | Светильник светодиодный | шт. | 2 |
| 264 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза (труба канализации д=100мм) | 100 м² | 0,018 |
| 265 | Краска для внутренних работ МА-025 | т | 0,0003 |
| 266 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 16 |
| Раздел 8. Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 267 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 16 |
| 268 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,5 |
| 269 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 20,5 |

Требования, предъявляемые к изделиям и материалам

| №п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
| 1 | Ацетилен газообразный технический |
| 2 | Кислород газообразный технический |
| 3 | Пропан-бутан смесь техническая |
| 4 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 30/30000 мм |
| 5 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ |
| 6 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной |
| 7 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |
| 8 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |
| 9 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума |
| 10 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |
| 11 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |
| 12 | Анкер забивной М10 |
| 13 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм |
| 14 | Болты с гайками и шайбами строительные |
| 15 | Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм |
| 16 | Гвозди строительные |
| 17 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 8х60 мм |
| 18 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм |
| 19 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм |
| 20 | Дюбель-гвозди, размер 6х39 мм |
| 21 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм |
| 22 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/9,5 мм |
| 23 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм |
| 24 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм |
| 25 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм |
| 26 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |
| 27 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм |
| 28 | Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм |
| 29 | Мешки полипропиленовые (50кг) |
| 30 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 |
| 31 | Штукатурная смесь |
| 32 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный М150 |
| 33 | Штукатурная смесь |
| 34 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 28х27х0,6 мм |
| 35 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм |
| 36 | Подвес профиля стальной, оцинкованный с зажимом пружинный анкерный, для крепления профилей сечение 60х27 мм |
| 37 | Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм |
| 38 | Соединитель профиля одноуровневый потолочный |
| 39 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |
| 40 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм |
| 41 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |
| 42 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм |
| 43 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм |
| 44 | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 45 | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 46 | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |
| 47 | Клей-мастика Бустилат |
| 48 | Клей для укладки ПВХ-покрытий |
| 49 | Клей малярный жидкий |
| 50 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |
| 51 | Краска |
| 52 | Герметик акриловый, универсальный для заделки швов и трещин и герметизации швов |
| 53 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |
| 54 | Растворитель Р-4 |
| 55 | Смесь сухая шпатлевочная |
| 56 | Смесь сухая шпатлевочная |
| 57 | Кран латунный для спуска воздуха |
| 58 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных |
| 59 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |
| 60 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 |
| 61 | Втулки, диаметр 22 мм |
| 62 | Сжимы ответвительные |
| 63 | Трубка ХВТ |
| 64 | Покрытие спортивное полиуретановое EcostepSoft PU или эквивалент толщина 8мм (с учетом шпатлевки полимерной, тиксотропной добавки, финишное полиуретановое покрытие, клей полиуретановый 2К, полиуретановая грунтовка, комплект для нанесения спортивной разметки волейбол (краска Forbo или эквивалент, скотч, мини-ролики) |
| 65 | Анкер болт с кольцом |
| 66 | Зажим для троса |
| 67 | Карабин |
| 68 | Сетка заградительная яч 40х40 нить 2мм цвет белый безузловая, размер 8,61х17,75м -1шт (151,97м²) |
| 69 | Талреп |
| 70 | Трос стальной в ПВХ оплетке 4мм |
| 71 | Корзина для волейбольных и баскетбольных мячей |
| 72 | Скамья гимнастическая 2м |
| 73 | Скамья для раздевалок односторонняя с вешалкой 2000мм |
| 74 | Роллета 170*82мм |
| 75 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент двухстворчатые (полотно, коробка, 2 петли, ручка, скобяные изделия) 1300х2050мм |
| 76 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент одностворчатые (полотно, коробка, 2 петли,ручка, скобяные изделия) - в подсобные помещения 700х2050мм |
| 77 | Двери композитные «КАПЕЛЬ» или эквивалент одностворчатые (полотно, коробка, скобяные изделия), 900х2050мм -2шт, 800х2050мм -2шт |
| 78 | Радиаторы отопительные биметаллические 10 секций мощность: 2,04кВт |
| 79 | Радиаторы отопительные биметаллические 14 секций мощность: 2,856кВт |
| 80 | Радиаторы отопительные биметаллические 8 секций мощность: 1,632кВт |
| 81 | Экран защитный для радиатора |
| 82 | Экран защитный для радиатора |
| 83 | Листы гипсокартонные: огнестойкие, ГИПРОК или эквивалент, толщиной 15 мм |
| 84 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT FORCE" или эквивалент (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33) |
| 85 | Выравнивающая смесь для полов Ветонит или эквивалент |
| 86 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (запасный выход) |
| 87 | Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм |
| 88 | Стеллажи различного назначения |
| 89 | Наличники на двери установленные в перегородках |
| 90 | Фанера водостойкая, сорт высший или первый, размер толщиной 18мм |
| 91 | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22х49 мм с кабель-каналом |
| 92 | Грунтовка |
| 93 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент |
| 94 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |
| 95 | Грунтовка полиуретановаая (расход 250гр -1м²) |
| 96 | Щит баскетбольный универсальный |
| 97 | Стойка волейбольная -монтаж (без приобретения) -2% от стоимости |
| 98 | Стенка шведская высотой: 2200 мм -монтаж, 2% от стоимости (без приобретения) |
| 99 | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 20 мм |
| 100 | Кран шаровой с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 16 МПа, диаметр 25 мм |
| 101 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления |
| 102 | Светильник светодиодный |
| 103 | Светильник точечный, неповоротный, светодиодный |
| 104 | Прожектор со светодиодными лампами |
| 105 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима" или эквивалент, марка: С16-053-с с подсветкой |
| 106 | Розетка скрытой проводки с заземлением |
| 107 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм |
| 108 | Коробка ответвительная |
| 109 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 |
| 110 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |
| 111 | Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), размер 25х1,9 мм |
| 112 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 50 мм |
| 113 | Трубопровод из труб ПВХ для системы водоотведения, диаметр 100 мм |
| 114 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 15 мм |
| 115 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм |
| 116 | Переход ХПВХ, с внутренней резьбой металл, номинальное давление 25 МПа, диаметр 25х3/4" |
| 117 | Резьба металл, диаметром 20 х 1/2" |
| 118 | Угольник ХПВХ, 90°, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметр 25 мм |
| 119 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |
| 120 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 3Р 25А, характеристика С |