Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала в МКУ «ФОК» п. Светлогорск |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (или оказания услуг) | С «01» июля 2022 года по «20» сентября 2022 года, в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком |
| Место выполнения работы или оказания услуги | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д.19 |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3.Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету № 1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Работы выполняются в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить товар на предмет соответствия извещению об осуществлении закупки (далее – извещение) в течение 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта. В случае несоответствия предоставленных товаров извещению, в течение 3 календарных дней с даты получения замечаний от Заказчика заменить товары на соответствующие извещению и повторно предоставить их на согласование Заказчику. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. Подрядчик обязан до проведения работ по окраске спортивного зала провести согласование цветовых решений с Заказчиком, предоставив на согласование Заказчику 3-4 варианта таких решений, подготовленные с соблюдением соответствующего для подобных помещений стиля и цветовой гаммы. |

2. Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту

спортивного зала в МКУ «ФОК» п. Светлогорск

| № п/п | Наименованиеработ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Стены |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 |  | 349 |
| 2 | Антигрибковая защита поверхностей конструкций (обработка низа стен от грибка) (10% объема) | 100 м2 |  | 0,35 |
| 3 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" или эквивалент | т |  | 0,0108 |
| 4 | Грунтование латексной грунтовкой поверхности стен | 100 м2 |  | 3,49 |
| 5 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т |  | 0,048 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 3,49 |
| 7 | Сплошное шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 3,21 |
| 8 | Смесь сухая шпатлевочная финишная полимерная с заполнителем для ручного нанесения (расход по данным производителя) | т |  | 0,2877 |
| 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (цветовое решение по окраске стен предварительно согласовать с Заказчиком) | 100 м2 |  | 3,49 |
| 10 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т |  | 0,16054 |
| 11 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т |  | 0,07 |
| Потолок |  |  |  |  |
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 |  | 2,64 |
| 13 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т |  | 0,12144 |
| 14 | Натяжка заградительной сетки на потолок (прим) 11,3м х 23,5м -1шт | 100 м2 |  | 2,6555 |
| 15 | Сетка заградительная ячейка 40*40, нить 3,1мм, белое узловое | м2 |  | 265,55 |
| Окна |  |  |  |  |
| 16 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | 100 м2 |  | 0,494 |
| 17 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент | т |  | 0,022724 |
| 18 | Натяжка заградительной сетки на окна (прим) 1,8х2,1м - 13шт | 100 м2 |  | 0,4914 |
| 19 | Сетка заградительная ячейка 40*40, нить 3,1мм, белое узловое | м2 |  | 49,14 |
| 20 | Фурнитура (Анкера, трос, карабины, талреп,коуши, стяжки для троса) для окон и потолка | комплект |  | 1 |
| Экран декоративный на радиаторы |  |  |  |  |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного защитного экрана радиаторов: за один раз с расчисткой старой краски до 10% (высота 1,2м) | 100 м2 | 0,28 |  |
| 22 | Эмаль ПФ-115 цветная (расход 0,18кг на 1м2 при окраске за 1 раз на основании данных завода-производителя) | кг | 5,04 |  |
| 23 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 11,8 |  |
| Раздел 2. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 24 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 11,8 |  |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 11,8 |  |

Требования, предъявляемые к изделиям и материалам

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
| 1 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |
| 2 | Мешки полипропиленовые (50 кг) |
| 3 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
| 4 | Штукатурная смесь |
| 5 | Смесь сухая шпатлевочная |
| 6 | Сетка заградительная ячейка 40*40, нить 3,1мм, белое узловое полотно |
| 7 | Фурнитура (Анкера, трос, карабины, талреп, коуши, стяжки для троса) для окон и потолка |
| 8 | Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный" или эквивалент |
| 9 | Краска акриловаяводно-дисперсионная, моющаяся: Alpina MATTLATEX, CAPAROL или эквивалент |
| 10 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе |
| 11 | Эмаль ПФ-115 цветная (расход 0,18кг на 1м2 при окраске за 1 раз на основании данных завода-производителя) |
| 12 | Смесь сухая шпатлевочная финишная полимерная с заполнителем для ручного нанесения (расход по данным производителя) |