Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту душевых кабин в МКУ «ФОК» п. Светлогорск |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ (или оказания услуг) | С «01» июля 2022 года по «20» сентября 2022 года, в соответствии с графиком выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком |
| Место выполнения работы или оказания услуги | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д.19 |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3.Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету № 1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Работы выполняются в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить товар на предмет соответствия извещению об осуществлении закупки (далее – извещение) в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. В случае несоответствия предоставленных товаров извещению, в течение 3 календарных дней с даты получения замечаний от Заказчика заменить товары на соответствующие извещению и повторно предоставить их на согласование Заказчику. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту душевых кабин

в МКУ «ФОК» п. Светлогорск

| № п/п | Наименованиеработ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Мужская душевая |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0205 |
| 2 | Снятие наличников | 100 м | 0,051 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,086 |
| 5 | Разборка бетонных конструкций пола при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 0,15 |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,065 |
| 7 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0,25 |
| 8 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,275 |
| 9 | Разборка монолитных перегородок: бетонных (2шт) | м3 | 0,74 |
| 10 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0,086 |
| 11 | Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0,14 |
| 12 | Разборка облицовки стен из ПВХ панелей | 100 м2 | 0,14 |
| 13 | Очистка вручную поверхности стен и потолка от масляных красок | 100 м2 | 0,226 |
| 14 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0,02 |
| 15 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт | 0,02 |
| 16 | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 700х300мм | шт | 2 |
| 17 | Демонтаж светильника в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж электрообогревателя | шт | 1 |
| 19 | Демонтаж уголков ПВХ вокруг окна | 100 м | 0,042 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 20 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,042 |
| 21 | Уголок ПВХ, размером: 15х15 мм | 10 м | 0,6 |
| 22 | Установка электрообогревателя на место (без стоимости обогревателя) | шт | 1 |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0205 |
| 24 | Блоки дверные входные в помещение пластиковые "Капель" или эквивалент, с фурнитурой и наличниками (1шт) | м2 | 2,05 |
| 25 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,065 |
| 26 | Трубопровод для системы водоотведения, диаметр 50 мм | м | 6,5 |
| 27 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм | шт | 3 |
| 28 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 0,8 |
| 29 | Заделка борозд в полу после прокладки канализационных труб бетонными смесями | м3 | 0,15 |
| 30 | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid) или эквивалент | кг | 15 |
| 31 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0,27 |
| 32 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 27 |
| 33 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт | 5 |
| 34 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | шт | 4 |
| 35 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | шт | 6 |
| 36 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт | 2 |
| 37 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,086 |
| 38 | Смесь сухая: АТЛАС или эквивалент | т | 0,002 |
| 39 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM117 для керамогранита | кг | 103,2 |
| 40 | Грунтовка проникающая | кг | 2 |
| 41 | Плитка керамогранитная многоцветная, размер 600х600х10 мм | м2 | 8,772 |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,415 |
| 43 | Грунтовка проникающая | кг | 5,4 |
| 44 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,415 |
| 45 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 0,913 |
| 46 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 1,411 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,415 |
| 48 | Грунтовка проникающая | кг | 5,4 |
| 49 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,415 |
| 50 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные | м2 | 43,575 |
| 51 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM11 | кг | 249 |
| 52 | Смесь сухая: АТЛАС или эквивалент | т | 0,0208 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,086 |
| 54 | Грунтовка проникающая | кг | 1 |
| 55 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,086 |
| 56 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 0,19866 |
| 57 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 0,2924 |
| 58 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,086 |
| 59 | Грунтовка проникающая | кг | 1 |
| 60 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 | 0,086 |
| 61 | Шуруп строительный с потайной головкой | 100 шт | 0,4 |
| 62 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт | 0,04 |
| 63 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 12,3 |
| 64 | Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 10 м | 1,23 |
| 65 | Полотно натяжного потолка, белый, матовый | м2 | 8,6 |
| 66 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,02 |
| 67 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 |
| 68 | Светильник точечный для натяжного потолка | шт | 2 |
| 69 | Устройство перегородок пластиковых в санузлах | 100 м2 | 0,0585 |
| 70 | Перегородка сантехническая, 1000х1950h | шт | 3 |
| 71 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0,3 |
| 72 | Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" или эквивалент | шт | 3 |
| 73 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 74 | Смесители для душа | шт | 3 |
| 75 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,3 |
| 76 | Штанга душевая длиной до 1 м | шт | 3 |
| 77 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,1 |
| 78 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт | 1 |
| 79 | Установка туалетных полочек | 10 шт | 0,3 |
| 80 | Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали | шт | 3 |
| 81 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4,9 |
| Раздел 2. Женская душевая |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 82 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0205 |
| 83 | Снятие наличников | 100 м | 0,051 |
| 84 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
| 85 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,092 |
| 86 | Разборка бетонных конструкций пола при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | м3 | 0,15 |
| 87 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,065 |
| 88 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0,25 |
| 89 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,286 |
| 90 | Разборка монолитных перегородок: бетонных (2шт) | м3 | 0,74 |
| 91 | Очистка вручную поверхности стен и потолка от масляных красок | 100 м2 | 0,237 |
| 92 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0,02 |
| 93 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт | 0,02 |
| 94 | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 700х300мм | шт | 2 |
| 95 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,02 |
| 96 | Демонтаж электрообогревателя | шт | 1 |
| 97 | Демонтаж уголков ПВХ вокруг окна | 100 м | 0,042 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 98 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,042 |
| 99 | Уголок ПВХ, размером: 15х15 мм | 10 м | 20,4 |
| 100 | Установка электрообогревателя на место (без стоимости обогревателя) | шт | 1 |
| 101 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0205 |
| 102 | Блоки дверные входные в помещение пластиковые "Капель" или эквивалент, с фурнитурой и наличниками (1шт) | м2 | 2,05 |
| 103 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,065 |
| 104 | Трубопровод для системы водоотведения, диаметр 50 мм | м | 6,5 |
| 105 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм | шт | 3 |
| 106 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 0,8 |
| 107 | Заделка борозд в полу после прокладки канализационных труб бетонными смесями | м3 | 0,15 |
| 108 | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid) или эквивалент | кг | 15 |
| 109 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м | 0,273 |
| 110 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм | м | 27,3 |
| 111 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм | шт | 5 |
| 112 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | шт | 4 |
| 113 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | шт | 6 |
| 114 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт | 2 |
| 115 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0,092 |
| 116 | Плитка керамогранитная многоцветная, размер 600х600х10 мм | м2 | 9,384 |
| 117 | Смесь сухая: АТЛАС или эквивалент | т | 0,002 |
| 118 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM117 для керамогранита | кг | 110,4 |
| 119 | Грунтовка проникающая | кг | 2 |
| 120 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,431 |
| 121 | Грунтовка проникающая | кг | 5,6 |
| 122 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,431 |
| 123 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 0,9482 |
| 124 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 1,4654 |
| 125 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,431 |
| 126 | Грунтовка проникающая | кг | 5,6 |
| 127 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,092 |
| 128 | Грунтовка проникающая | кг | 1 |
| 129 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,092 |
| 130 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 0,21252 |
| 131 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 0,3128 |
| 132 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,092 |
| 133 | Грунтовка проникающая | кг | 1 |
| 134 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: до 10 м2 | 100 м2 | 0,092 |
| 135 | Шуруп строительный с потайной головкой | 100 шт | 0,43 |
| 136 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт | 0,043 |
| 137 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 13,2 |
| 138 | Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | 10 м | 1,32 |
| 139 | Полотно натяжного потолка, белый, матовый | м2 | 9,2 |
| 140 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 100 отверстий | 0,02 |
| 141 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 |
| 142 | Светильник точечный для натяжного потолка | шт | 2 |
| 143 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,431 |
| 144 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные | м2 | 45,255 |
| 145 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM11 | кг | 161,6 |
| 146 | Смесь сухая: АТЛАС или эквивалент | т | 0,02155 |
| 147 | Устройство перегородок пластиковых в санузлах | 100 м2 | 0,0585 |
| 148 | Перегородка сантехническая, 1000х1950h | шт | 3 |
| 149 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0,3 |
| 150 | Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" или эквивалент | шт | 3 |
| 151 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 152 | Смесители для душа | шт | 3 |
| 153 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,3 |
| 154 | Штанга душевая длиной до 1 м | шт | 3 |
| 155 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0,1 |
| 156 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт | 1 |
| 157 | Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали | шт | 3 |
| 158 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4,9 |
| Раздел 3. Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 159 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 9,8 |
| 160 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км | 1 т груза | 9,8 |

Требования, предъявляемые к изделиям и материалам

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
| 1 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 16 мм |
| 2 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм |
| 3 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм |
| 4 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10х40 мм |
| 5 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм |
| 6 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм |
| 7 | Шуруп строительный с потайной головкой |
| 8 | Мешки полипропиленовые (50 кг) |
| 9 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2 |
| 10 | Штукатурная смесь |
| 11 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |
| 12 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |
| 13 | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III |
| 14 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II |
| 15 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |
| 16 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |
| 17 | Пена монтажная (туба -850мл) |
| 18 | Сжимы соединительные |
| 19 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм |
| 20 | Полотно натяжного потолка, белый, матовый |
| 21 | Перегородка сантехническая, 1000х1950h |
| 22 | Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка |
| 23 | Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка |
| 24 | Смесь сухая: АТЛАС или эквивалент |
| 25 | Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная MasterEmaco S 5450 PG (EMACO NANOCRETE R4 Fluid) или эквивалент |
| 26 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения |
| 27 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные (цветовые решения по согласованию с Заказчиком) |
| 28 | Плитка керамогранитная многоцветная, размер 600х600х10 мм (цветовые решения по согласованию с Заказчиком) |
| 29 | Блоки дверные входные в помещение пластиковые "Капель" или эквивалент, с фурнитурой и наличниками |
| 30 | Уголок ПВХ, размером: 15х15 мм |
| 31 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM11 |
| 32 | Клей плиточный «Ceresit» или эквивалент CM117 для керамогранита |
| 33 | Грунтовка проникающая |
| 34 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм |
| 35 | Смесители для душа |
| 36 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм |
| 37 | Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали |
| 38 | Штанга душевая длиной до 1 м |
| 39 | Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus" или эквивалент |
| 40 | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 700х300мм |
| 41 | Светильник точечный для натяжного потолка |
| 42 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) |
| 43 | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм |
| 44 | Трубопровод для системы водоотведения, диаметр 50 мм |
| 45 | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR 7,4, размер 20х2,8 мм |
| 46 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм |
| 47 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 50 мм |
| 48 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм |