Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту отмостки здания КДЦ «Заполярье» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | С 15.06.2023 по 15.10.2023 согласно графика выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком перед началом выполнения работ (Приложение №2 к контракту). |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 19 |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3.Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету № №1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ Р 58774-2019 «Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных". |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан: - назначить приказом инженерно-технического работника для постоянного руководства по выполнению работ на объекте. Приказ предоставить Заказчику - предоставить все материалы, изделия (далее – товар) на согласование по качеству, фактуре, требованиям безопасности. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров в свободной форме и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту отмостки здания КДЦ «Заполярье»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 55,22 |
| Раздел 2. Устройство отмостки |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 3 | м3 | 99,440 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (10% объема грунта) | м3 | 11,000 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта после ручной доработки вручную (11м3) | 1 т груза | 19,800 |
| 5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (грунт) | 1 т груза | 198,792 |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 110,440 |
| 7 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 123,693 |
| 8 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | м2 | 276,100 |
| 9 | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 | м2 | 337,950 |
| 10 | Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 202,800 |
| 11 | Устройство обмазочной гидроизоляции бетонных поверхностей стен в 2 слоя | м2 | 125,500 |
| 12 | Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие | кг | 639,799 |
| 13 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,759 |
| 14 | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 14 мм | т | 0,782 |
| 15 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой в 2 слоя (Пропитка мастикой досок деформационных швов доска 150мм*1200мм толщиной 25мм) | м2 | 48,600 |
| 16 | Мастика битумная | кг | 6,880 |
| 17 | Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см | м | 162,000 |
| 18 | Устройство бетонной отмостки | м3 | 55,220 |
| 19 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | м3 | 56,324 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 19,100 |
| 21 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 3,820 |
| 22 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | м2 | 19,100 |
| 23 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 0,649 |
| Раздел 3. Планировка территории |  |  |  |
| 24 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | м3 | 7,610 |
| 25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (грунт) | 1 т груза | 13,698 |
| 26 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | м2 | 376,500 |
| 27 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 9,400 |
| Раздел 4. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13,253 |
| 29 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 119,275 |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 132,528 |

Требования, предъявляемые к используемому товару

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
|  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |
|  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |
|  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |
|  | Пакля пропитанная |
|  | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм |
|  | Ветошь |
|  | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 |
|  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |
|  | Песок природный II класс, средний, круглые сита |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |
|  | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 |
|  | Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, водоудерживающие, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, ручного и механизированного нанесения, М150 |
|  | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия |
|  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |
|  | Жидкая смесь акриловых полимеров и модифицирующих компонентов для цементных смесей |
|  | Уайт-спирит |
|  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |
|  | Мастика битумная |
|  | Ленты герметизирующие, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные нетканым материалом с двух сторон, с липким слоем с двух сторон и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм |
|  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |
|  | Смесь песчано-гравийная природная |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 |
|  | Смеси сухие строительные, гидроизоляционные, проникающие |
|  | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения |
|  | Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали класса А-I и А-II, диаметр до 14 мм |
|  | Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4 |
|  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент |