Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту фасада здания КДЦ «Заполярье» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | С момента заключения контракта по «13» октября 2023 года согласно графика выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком перед началом выполнения работ (Приложение №2 к контракту). |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Энергетиков, д. 19 |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3. Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету № №1 в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ Р 58774-2019 «Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СП 82-101-98 "Приготовление и применение растворов строительных". |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан: - назначить приказом инженерно-технического работника для постоянного руководства по выполнению работ на объекте. Приказ предоставить Заказчику - предоставить все материалы, изделия (далее – товар) на согласование по качеству, фактуре, требованиям безопасности. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров в свободной форме и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. Подрядчик обязан: - произвести работы по окраске фасада в соответствии с цветовым решением предоставленным Заказчиком; - произвести установку баннеров на фасаде здания согласно проектного решения, предоставленного Заказчиком. Проекты цветового решения и расположения баннеров предоставляются Заказчиком Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента подписания контракта. |
| Дополнительно | В случае наличия в Локальном сметном расчете или описании объекта закупки указания на товарные знаки, их следует читать со словами «или эквивалент». |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту фасада здания КДЦ «Заполярье»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт штукатурки фасада |  |  |  |
| 1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 688,000 |
| 2 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 116,960 |
| 3 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | м2 | 688,000 |
| 4 | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения | т | 30,140 |
| 5 | Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, с противоморозной добавкой | т | 4,208 |
| 6 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 25,112 |
| 7 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой | м | 789,000 |
| Раздел 2. Окраска фасада |  |  |  |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 2 464,000 |
| 9 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 418,880 |
| 10 | Шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 2 160,000 |
| 11 | Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная | т | 0,626 |
| 12 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (цветовое решение по окраске стен фасада предварительно согласовать с Заказчиком) | м2 | 2 160,000 |
| 13 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая или эквивалент | т | 0,821 |
| Раздел 3. Ремонт кровли |  |  |  |
| 14 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | м2 | 3 721,600 |
| 15 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | м2 | 372,160 |
| 16 | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II | м3 | 4,838 |
| 17 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: с одинарным фальцем | шт | 372,000 |
| 18 | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7 | т | 3,167 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (ремонт примыканий) | м | 10,000 |
| 20 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 10,200 |
| Карниз |  |  |  |
| 21 | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг | т | 0,040 |
| 22 | Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т | т | 0,458 |
| 23 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 | т | 0,458 |
| 24 | Устройство: карнизов | м2 | 30,000 |
| 25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 40,000 |
| 26 | Простая окраска масляными составами по дереву: стен | м2 | 40,000 |
| 27 | Краска для наружных работ МА-015 | т | 0,011 |
| Ремонт навесов |  |  |  |
| 28 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,100 |
| 29 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0,100 |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1,680 |
| 31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ | м2 | 1,680 |
| 32 | Эмаль ПФ-133, цветная | кг | 0,200 |
| 33 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,154 |
| 34 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12,000 |
| 35 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 58,000 |
| 36 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,011 |
| 37 | Монтаж каркаса | 1 т конструкций | 0,154 |
| 38 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9,860 |
| 39 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 9,860 |
| 40 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 | 9,860 |
| 41 | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине | кг | 0,900 |
| 42 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 21,940 |
| 43 | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7 | м2 | 29,000 |
| Раздел 4. Облицовка цоколя |  |  |  |
| 44 | Утепление цоколя с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | м2 | 246,600 |
| 45 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ или эквивалент т=50мм | м3 | 12,700 |
| 46 | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х180 мм | шт | 2 466,000 |
| 47 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | м2 | 246,600 |
| 48 | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 290,988 |
| 49 | Пленка влаговетроизоляционная | м2 | 295,920 |
| Раздел 5. Восстановление крылец, пожарных лестниц |  |  |  |
| 50 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | шт | 1,000 |
| 51 | Снятие дверных полотен | м2 | 1,800 |
| 52 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,800 |
| 53 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм | шт | 1,000 |
| Двери пожарные, выход в подвал |  |  |  |
| 54 | Демонтаж противопожарных дверей: однопольных глухих - 1300мм * 1700мм -2шт | м2 | 4,42 |
| 55 | Монтаж противопожарных дверей: однопольных глухих - 1300мм * 1700мм -2шт | м2 | 4,42 |
| 56 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1300х1700 мм | шт | 2 |
| 57 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 2 |
| Пожарный выход ФОК (крыльцо) |  |  |  |
| 58 | Очистка бетонных поверхностей | м2 | 3,240 |
| 59 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 3,240 |
| 60 | Грунтовка по бетону | кг | 0,450 |
| 61 | Устройство подливки толщиной 30 мм | м2 | 1,080 |
| 62 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 0,004 |
| 63 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,004 |
| 64 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,0075 |
| 65 | Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью | шт | 2,000 |
| 66 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,0195 |
| 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 0,063 |
| 68 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса бокой части крыльца | м2 | 1,080 |
| Пожарная лестница (хореография) |  |  |  |
| 69 | Окраска порошковыми составами ранее окрашенных металлических лестниц с ограждением без рельефа за 2 раза с расчисткой старой краски | м2 | 23,055 |
| 70 | Краска порошковая по металлу | т | 0,007 |
| Пожарная лестница шахматного клуба 2 |  |  |  |
| 71 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных без ограждения, длина 7м.п. | т | 0,105 |
| 72 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,длина 7м.п. | т | 0,357 |
| 73 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,368 |
| 74 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 8,211 |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 | 10,350 |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской | м2 | 10,350 |
| 77 | Краска порошковая по металлу | т | 0,003 |
| Пожарный выход зрительный зал (крыльцо) |  |  |  |
| 78 | Очистка бетонных поверхностей | м2 | 28,000 |
| 79 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 28,000 |
| 80 | Грунтовка по бетону | кг | 3,900 |
| 81 | Устройство подливки толщиной 30 мм | м2 | 17,500 |
| 82 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 0,0515 |
| 83 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0515 |
| 84 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,0196 |
| 85 | Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью | шт | 3,000 |
| 86 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,0196 |
| 87 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,676 |
| 88 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса бокой части крыльца | м2 | 5,700 |
| Пожарный выход коридор 1 этаж (крыльцо) |  |  |  |
| 89 | Очистка бетонных поверхностей | м2 | 11,220 |
| 90 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 11,220 |
| 91 | Грунтовка по бетону | кг | 1,550 |
| 92 | Устройство подливки толщиной 30 мм | м2 | 11,220 |
| 93 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,350 |
| 94 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 0,0177 |
| 95 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0177 |
| 96 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,0223 |
| 97 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,0223 |
| Пожарный выход на детскую площадку (крыльцо) |  |  |  |
| 98 | Очистка бетонных поверхностей | м2 | 1,200 |
| 99 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 1,200 |
| 100 | Грунтовка по бетону | кг | 0,200 |
| 101 | Устройство подливки толщиной 30 мм | м2 | 1,200 |
| 102 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,038 |
| 103 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 0,0014 |
| 104 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0014 |
| 105 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,0061 |
| 106 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,0061 |
| Пожарный выход на площадь (крыльцо) |  |  |  |
| 107 | Очистка бетонных поверхностей | м2 | 1,280 |
| 108 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | м2 | 1,280 |
| 109 | Грунтовка по бетону | кг | 0,200 |
| 110 | Устройство подливки толщиной 30 мм | м2 | 1,280 |
| 111 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 0,039 |
| 112 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 0,0014 |
| 113 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0014 |
| 114 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,0063 |
| 115 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,0063 |
| Пожарный выход сцена (крыльцо) |  |  |  |
| 116 | Обрамление площадки крыльца угловой сталью | т | 0,026 |
| 117 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм | т | 0,026 |
| 118 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса стены внутри помещения | м2 | 10,750 |
| 119 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 10,750 |
| 120 | Краска акриловая: Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная, моющаяся или эквивалент | т | 0,0049 |
| 121 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 2,741 |
| Центральный вход, устройство пандуса |  |  |  |
| 122 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | шт | 44,000 |
| 123 | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава | шт | 1,000 |
| 124 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,0108 |
| 125 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0,0112 |
| 126 | Устройство: железобетонных пандусов | м3 | 2,420 |
| 127 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 2,456 |
| 128 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 10 мм | т | 0,0726 |
| 129 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,0748 |
| 130 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщина 5мм | м2 | 10,450 |
| 131 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до средней толщины 10мм) | м2 | 4,800 |
| 132 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,090 |
| 133 | Смеси сухие ремонтные, мелкозернистые, быстротвердеющие | кг | 175,560 |
| 134 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 19,000 |
| 135 | Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40х20 мм) (Ограждения пандуса с двумя непрерывными поручнями. Высота верхнего 90 см, нижнего 70 см. Выступ поручня от начальной и концевой стойки 30 см. Выступ имеет закругленныю форму. Перила должны быть круглого сечения диасметром 3-5 см. Стоики в комплекте) | шт | 10 |
| Центральный вход, ремонт крыльца |  |  |  |
| 136 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | м3 | 19,720 |
| 137 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | шт | 512,000 |
| 138 | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм | шт | 2,000 |
| 139 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,126 |
| 140 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | т | 0,130 |
| 141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка Вр4) | т | 1,206 |
| 142 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 1,242 |
| 143 | Устройство подливки толщиной 20 мм | м2 | 215,380 |
| 144 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01 (до средней толщины 100мм) | м2 | 215,380 |
| 145 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 21,969 |
| 146 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | м2 | 215,380 |
| 147 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (до средней толщины 10мм) | м2 | 215,380 |
| 148 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 43,076 |
| 149 | Смеси сухие ремонтные, мелкозернистые, быстротвердеющие | кг | 4 065,600 |
| 150 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | м2 | 242,630 |
| 151 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0,024 |
| 152 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 30,329 |
| 153 | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" или эквивалент | кг | 2 911,560 |
| 154 | Керамогранитная плитка 60x60x20 Противоскольз.Рект. (Керамический гранит) | м2 | 247,483 |
| Раздел 6. Навес крыльца |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 155 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 124,000 |
| 156 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | м2 | 124,000 |
| 157 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 21,080 |
| 158 | Устройство каркаса при оштукатуривании: потолков | м2 | 124,000 |
| 159 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков | м2 | 124,000 |
| 160 | Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, с противоморозной добавкой (расход штукатурной смеси при толщине слоя 20мм 34кг на 1м2) | т | 4,216 |
| 161 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных | м3 | 3,968 |
| 162 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | м2 | 124,000 |
| 163 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент | л | 21,080 |
| 164 | Шпатлевание по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 124,000 |
| 165 | Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная | т | 0,0397 |
| 166 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (цветовое решение по окраске стен фасада предварительно согласовать с Заказчиком) | м2 | 124,000 |
| 167 | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая или эквивалент | т | 0,047 |
| Контурная подсветка |  |  |  |
| 168 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (монтаж светопровода) | м | 200 |
| 169 | Светопровод 3-го поколения яркости, белый | м | 200 |
| 170 | Блок питания для светопровода 12V, с выкл, длина 5-10м | шт | 1 |
| 171 | Пластиковый колпачок для защиты концов светопровода | шт | 20 |
| 172 | Крепление | шт | 400 |
| 173 | Соединитель прямой | шт | 20 |
| 174 | Соединитель Т-образный | шт | 10 |
| Раздел 7. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 175 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2, прокладка | м | 100 |
| 176 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (прокладка) | м | 100 |
| 177 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | м | 102,000 |
| 178 | Коробка ответвительная | шт | 7 |
| 179 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, установка | шт | 7 |
| 180 | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-002 | шт | 7 |
| 181 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, монтаж | шт | 1 |
| 182 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 | шт | 2 |
| 183 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, монтаж | шт | 3 |
| 184 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |
| 185 | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт | 1 |
| 186 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, монтаж | шт | 6 |
| 187 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый | шт | 6 |
| Раздел 8. Ремонт отливов подоконных |  |  |  |
| 188 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | м | 109,500 |
| 189 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 43,8 |
| Раздел 9. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |
| 190 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 56,175 |
| 191 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 14 км | 1 т груза | 56,175 |
| Раздел 10. Установка баннеров |  |  |  |
| 192 | Изготовление и монтаж рамы экрана (баннер) - 3 шт | м2 | 76,844 |
| 193 | Натяжка экрана (баннер) – 3 шт | м2 | 74,12 |
| 194 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч | 16 |

Требования, предъявляемые к используемому товару

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара |
| --- | --- |
|  | Вазелин технический |
|  | Ацетилен газообразный технический |
|  | Кислород газообразный технический |
|  | Пропан-бутан смесь техническая |
|  | Шпагат бумажный |
|  | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |
|  | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |
|  | Лента монтажная, тип ЛМ-5 |
|  | Лента ПВХ |
|  | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |
|  | Пакля пропитанная |
|  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |
|  | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |
|  | Электроды сварочные Э46, диаметр 4 мм |
|  | Электроды сварочные Э42, диаметр 5 мм |
|  | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм |
|  | Геоткань |
|  | Болты анкерные |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные |
|  | Гвозди строительные |
|  | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм |
|  | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |
|  | Дюбели распорные полипропиленовые |
|  | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |
|  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |
|  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |
|  | Нитки швейные |
|  | Ветошь |
|  | Канат пеньковый пропитанный |
|  | Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм |
|  | Гипс строительный Г-3 |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |
|  | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 |
|  | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |
|  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |
|  | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |
|  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т |
|  | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |
|  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |
|  | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |
|  | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
|  | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |
|  | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |
|  | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия |
|  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |
|  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |
|  | Проволока черная, диаметр 1,1 мм |
|  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |
|  | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |
|  | Проволока вязальная |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |
|  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |
|  | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 32х32х3 мм |
|  | Швеллеры № 40, марка стали Ст0 |
|  | Проволока арматурная |
|  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |
|  | Канаты пеньковые пропитанные |
|  | Кислород технический газообразный |
|  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |
|  | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 |
|  | Электроды диаметром 4 мм Э42 |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные |
|  | Гвозди строительные |
|  | Пропан-бутан, смесь техническая |
|  | Растворитель марки Р-4 |
|  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |
|  | Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм |
|  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |
|  | Доска необрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт IV |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II |
|  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая |
|  | Клей для приклеивания минеральной ваты |
|  | Грунтовка ГФ-021 |
|  | Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный |
|  | Краска |
|  | Лак битумный БТ-123 |
|  | Лак электроизоляционный 318 |
|  | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |
|  | Замазка защитная |
|  | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная полисульфидная отверждающаяся |
|  | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений |
|  | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |
|  | Ксилол нефтяной, марка А |
|  | Растворитель Р-4 |
|  | Уайт-спирит |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая |
|  | Шпатлевка водно-дисперсионная |
|  | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |
|  | Втулки изолирующие |
|  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |
|  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 4 мм2 |
|  | Трубка ХВТ |
|  | Трубка полихлорвиниловая |
|  | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм |
|  | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |
|  | Керамогранитная плитка 60x60x20 Противоскольз.Рект. (Керамический гранит) |
|  | Блок питания для светопровода 12V, с выкл, длина 5-10м |
|  | Крепление |
|  | Пластиковый колпачок для защиты концов светопровода |
|  | Соединитель прямой |
|  | Соединитель Т-образный |
|  | Светопровод 3-го поколения яркости, белый |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |
|  | Болты с гайками и шайбами строительные |
|  | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х180 мм |
|  | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава |
|  | Бур с победитовым наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max, размеры 22х340 мм |
|  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |
|  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 |
|  | Смеси сухие ремонтные, мелкозернистые, быстротвердеющие |
|  | Смеси сухие строительные штукатурные для наружных и внутренних работ ручного или механизированного нанесения |
|  | Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, с противоморозной добавкой |
|  | Смеси сухие строительные штукатурные, цементно-песчаные, с противоморозной добавкой (расход штукатурной смеси при толщине слоя 20мм 34кг на 1м2) |
|  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1300х1700 мм |
|  | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм |
|  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |
|  | Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием |
|  | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40х4 мм |
|  | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245 |
|  | Профилированный лист оцинкованный: Н75-750-0,7 |
|  | Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС21-0,7 |
|  | Детали закладные, вес до 1 кг |
|  | Сетка из проволоки холоднотянутой |
|  | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |
|  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм |
|  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт II |
|  | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм |
|  | Пленка влаговетроизоляционная |
|  | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ или эквивалент т=50мм |
|  | Клей монтажный усиленный водостойкий для керамогранита, марка "GLIMS StrongFix" или эквивалент |
|  | Грунтовка по бетону |
|  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или эквивалент |
|  | Краска акриловая: Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая или эквивалент |
|  | Краска акриловая: Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная, моющаяся или эквивалент |
|  | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |
|  | Грунт-эмаль антикоррозионная быстросохнущая, трехслойное покрытие по ржавчине |
|  | Краска для наружных работ МА-015 |
|  | Эмаль ПФ-133, цветная |
|  | Краска порошковая по металлу |
|  | Шпатлевка масляно-клеевая |
|  | Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная |
|  | Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал трубы профильные 40х20 мм) (Ограждения пандуса с двумя непрерывными поручнями. Высота верхнего 90 см, нижнего 70 см. Выступ поручня от начальной и концевой стойки 30 см. Выступ имеет закругленныю форму. Перила должны быть круглого сечения диасметром 3-5 см. Стоики в комплекте) |
|  | Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, ГО 04-150-002 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый |
|  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 |
|  | Коробка ответвительная |
|  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 |
|  | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм |
|  | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |
|  | Выключатели автоматические: «IEK» или эквивалент ВА47-29 3Р 25А, характеристика С |