Описание объекта закупки

- Общие сведения

| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту помещений пристройки МКОУ «СШ №10» |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ | С момента заключения контракта по «20» декабря 2023 года согласно графика выполнения работ, разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком перед началом выполнения работ (Приложение №2 к контракту). |
| Место выполнения работы | Красноярский край, Туруханский район, п. Светлогорск, ул. Сидорова, 3А |
| Требования к гарантийному сроку работы/услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантии качества выполненных работ: 1.1. Подрядчик гарантирует качество всех выполненных работ в соответствии с действующими государственными стандартами, сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими условиями, ПУЭ, НПБ, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами. 1.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами документов о приемке. Если в период гарантийного срока в выполненных работах обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийные сроки в этом случае продлеваются соответственно на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт обязательный к выполнению Подрядчиком. 2. Гарантии качества изделий и материалов (далее – товар), используемых для выполнения работ: 2.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество и комплектность используемого товара, соответствие его государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативно установленным требованиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими их качество. 2.2. Товар, используемый для выполнения работ, должен сопровождаться инструкциями по эксплуатации, техническим описанием и иными эксплуатационными документами, соответствующими сертификатами, техническими паспортами, гарантийными талонами и другими документами, удостоверяющими его качество (при наличии). 2.3. Документы, указанные в подпункте 2.2., должны быть предоставлены Заказчику одновременно с документами о приемке. 2.4. Используемый для выполнения работ товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2.5. Срок действия гарантии на товар – с момента подписания документов о приемке согласно сроку гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев. 2.6.В период гарантийного срока на товар Подрядчик обязуется обеспечить выезд специалиста в течение 2-х календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика о выявлении недостатков товара либо ином гарантийном случае. 2.7.В рамках исполнения гарантии на товар: - Подрядчик, ссылающийся на то, что недостаток товара возник по вине Заказчика или третьих лиц, что недостаток связан с его ненадлежащей эксплуатацией, обязан подтвердить эти выводы в экспертной организации, согласованной с Заказчиком; - Подрядчик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения ремонта или экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет. В случае демонтажа товара для ремонта или проведения экспертизы Подрядчик обязуется в течение суток предоставить из собственного подменного фонда эквивалентную единицу товара для использования его Заказчиком; - Подрядчик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить замену товара в сроки, установленные Заказчиком; - Подрядчик обязуется заменить некачественный товар товаром надлежащего качества в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружение в товаре неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков). Замена некачественного товара производится Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком. В этом случае течение гарантийного срока начинается с момента передачи Заказчику работ по документам о приемке. 2.8. Подрядчик должен принимать меры, чтобы упаковка товара обеспечивала его сохранность во время транспортировки, погрузки и выгрузки в месте выполнения работ. 2.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность поставленного для выполнения контракта товара до сдачи выполненных работ Заказчику в установленном контрактом порядке. 3. Для проверки соответствия качества выполненных работ и товара, используемого для выполнения работ, требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством |
| Основные требования к выполнению работ: | Работы выполняются согласно локальному сметному расчету №1в полном соответствии с требованиями действующих государственных стандартов, сводов правил, строительных норм и правил, технических условий, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе: - Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном – эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ Р 58774-2019 «Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей»; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании классификатора строительных ресурсов»; - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004; - СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87; - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009 - Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»; - СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных». |
| Дополнительные сведения, требования | Подрядчик обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до даты размещения Заказчиком проекта контракта в единой информационной системе и на электронной площадке, согласно ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). До начала выполнения работ Подрядчик обязан: - назначить приказом инженерно-технического работника для постоянного руководства по выполнению работ на объекте. Приказ предоставить Заказчику - предоставить все материалы, изделия (далее – товар) на согласование по качеству, фактуре, требованиям безопасности. Согласование товаров оформляется Актом согласования товаров в свободной форме и подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо их надлежаще уполномоченными представителями. Акт согласования товаров предоставляется Подрядчиком. Срок согласования Заказчиком предоставленных товаров 2 календарных дня. |
| Дополнительно | В случае наличия в Локальном сметном расчете или описании объекта закупки указания на товарные знаки, их следует читать со словами «или эквивалент». |

- Требования, предъявляемые к объекту закупки

Ведомость объемов работ

по текущему ремонту помещений пристройки МКОУ «СШ №10»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | м2 | 36 |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов (подиум) | м2 | 3 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (подиум) | м2 | 3 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |
| Заделка проемов от вент.каналов |  |  |  |
| 4 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0,69 |  |
| 5 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | шт | 276 |  |
| 6 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | м2 | 5 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Отбивка поврежденных и слабых фрагментов ) | м2 | 2,1 |  |
| 8 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | м | 42 |  |
| 9 | Штукатурка гипсовая Knauf МП 75 Мастер или эквивалент (2 мешка по 30кг) | т | 0,06 |  |
| 10 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 2,1 |  |
| 11 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 | м2 | 2,1 |  |
| 12 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,315 |  |
| 13 | Штукатурка гипсовая Knauf МП 75 Мастер или эквивалент (2 мешка по 30кг) | т | 0,0357 |  |
| Экраны на отопление |  |  |  |
| 14 | Установка экранов под ванну (на радиаторы) | шт | 32 |  |
| 15 | Экран для радиатора 120х60 см. ХДФ | шт | 32 |  |
| 16 | Крышка для экрана 120 см. ХДФ | шт | 32 |  |
| 17 | Боковины для экрана 60*15,6 см ХДФ | к-т | 13 |  |
| Раздел 3. Ремонт внутренних инженерных систем |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |
| 18 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 220 |  |
| 19 | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 440 |  |
| 20 | Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб | шт | 30 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм (Поставка заказчика) | м | 130 |  |
| 22 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 42,9 |  |
| 23 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм | шт | 4 |  |
| 24 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 4 |  |
| 25 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 32 мм | шт | 4 |  |
| 26 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 4 |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | м | 130 |  |
| 28 | Установка радиаторов: стальных | кВт | 14,28 |  |
| 29 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500» или эквивалент, количество секций 1, мощность 204 Вт | шт | 70 |  |
| 30 | Установка кранов воздушных | компл | 6 |  |
| Окраска |  |  |  |
| 31 | Очистка поверхности щетками | м2 | 6,98 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 23,28 |  |
| 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | м2 | 23,28 |  |
| ХВС и ГВС |  |  |  |
| 34 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 15 мм | м | 70 |  |
| 35 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | шт | 26 |  |
| 36 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 6 |  |
| 37 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм | компл | 6 |  |
| 38 | Пьедесталы под умывальники прямоугольные | шт | 6 |  |
| 39 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 12 |  |
| 40 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл | 6 |  |
| 41 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | шт | 18 |  |
| 42 | Гарнитура туалетная, вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием, размер 285х80х25 мм | шт | 6 |  |
| 43 | Мыльница настенная из пластика | шт | 6 |  |
| 44 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | шт | 6 |  |
| Раздел 4. Ремонт лестничных маршей |  |  |  |
| 45 | Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке | м2 | 4 |  |
| 46 | Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых | м2 | 7,7504 |  |
| 47 | Ограждение на основе стального каркаса | м2 | 7,7504 |  |
| 48 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | м2 | 29,57 |  |
| 49 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | м2 | 29,57 |  |
| 50 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | м3 | 2,41291 |  |
| Раздел 6. Электромонтажные работы |  |  |  |
| Освещение демонтажные работы |  |  |  |
| 51 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 6 |  |
| 52 | Демонтаж кабель-канала шириной до 40 мм | м | 30 |  |
| 53 | Демонтаж кабеля | м | 30 |  |
| 54 | Коробка ответвительная на стен, демонтаж | шт | 2 |  |
| Освещение монтажные работы |  |  |  |
| 55 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 50 |  |
| 56 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 50 |  |
| 57 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 50 |  |
| 58 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 80 |  |
| 59 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м | 80 |  |
| 60 | Заглушка торцевая для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |  |
| 61 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |  |
| 62 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |  |
| 63 | Угол плоский для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |  |
| 64 | Угол Т-образный для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |  |
| 65 | Соединение на стык для короба 25х16 мм | шт | 27 |  |
| 66 | Один провод сечением: до 2х2,5 мм2 | м | 80 |  |
| 67 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | м | 692,49 |  |
| 68 | Прокладка кабеля под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 692,49 |  |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | м | 600 |  |
| 70 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | м | 450 |  |
| 71 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | м | 150 |  |
| 72 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 | м | 50 |  |
| 73 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 5 |  |
| 74 | Заделка борозд после прокладки кабеля | м2 | 69,249 |  |
| 75 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ (9кг-1м2) | кг | 534,15 |  |
| 76 | Установка светильника светодиодного | шт | 3 |  |
| 77 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |  |
| 78 | Светильник светодиодный аварийный непостоянный | шт | 2 |  |
| 79 | Светильник аварийного освещения непостоянный | шт | 2 |  |
| 80 | Световые настенные указатели | шт | 4 |  |
| 81 | Указатель световой аварийный светодиодный 1,5ч 3Вт ВЫХОД -EXIT стрелка | шт | 2 |  |
| 82 | Указатель световой 1,5ч 3Вт.,одностор., ВЫХОД-EXIT | шт | 2 |  |
| 83 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт | 3 |  |
| 84 | Светильник с/д(потолочный) 20Вт 6К 6000К -1600Лю | шт | 3 |  |
| 85 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | шт | 6 |  |
| 86 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 12 |  |
| 87 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | шт | 6 |  |
| 88 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 30 |  |
| 89 | Смена: выключателей | шт | 8 |  |
| 90 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый | шт | 10 |  |
| Щитовое оборудование |  |  |  |
| 91 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 3 |  |
| 92 | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-18М (с замком 260х440х120мм) IP31 | шт | 2 |  |
| 93 | Щиты ЩРН-12 Щит распределительный с замком (220-300-120) | шт | 1 |  |
| 94 | Монтаж шины | шт | 7 |  |
| 95 | Шина "N" нулевая на ДИН рейку 12отв. | шт | 3 |  |
| 96 | Шина соедин.3ф до 63А 54 мод.(дл.1м)(тип Штырь) | шт | 1 |  |
| 97 | Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям | шт | 3 |  |
| 98 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 20 |  |
| 99 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | шт | 15 |  |
| 100 | Выключатели автоматические: 1Р 16А | шт | 5 |  |
| 101 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 5 |  |
| 102 | Выключатели автоматические: 3Р 32А | шт | 2 |  |
| 103 | Выключатели автоматические: 3Р 40А | шт | 3 |  |
| Раздел 7. Вывоз строительного мусора |  |  |  |
| 104 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,2577 |  |
| 105 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,2577 |  |

Требования, предъявляемые к используемому товару

| № п/п | Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,60 |
| 2 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,90 |
| 3 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0,69 |
| 4 | Очес льняной | кг | 0,292 |
| 5 | Добавка полимерная к бетону и цементному раствору | кг | 3,50 |
| 6 | Проволока сварочная легированная, диаметр 2 мм | кг | 1,72 |
| 7 | Проволока сварочная легированная, диаметр 4 мм | кг | 0,40 |
| 8 | Электроды сварочные, диаметр 4 мм | кг | 3,00 |
| 9 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 3,5 |
| 10 | Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,6х50 мм | кг | 1,30 |
| 11 | Дюбели распорные полипропиленовые | шт | 51 |
| 12 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | шт | 196 |
| 13 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 8х40 мм | шт | 37 |
| 14 | Дюбели с шурупом, размер 6х35 мм | шт | 88 |
| 15 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | кг | 0,80 |
| 16 | Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм | кг | 2,50 |
| 17 | Шурупы с полукруглой головкой 6-10х100 мм | кг | 0,40 |
| 18 | Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм | кг | 0,70 |
| 19 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 1,93 |
| 20 | Песок природный II класс, средний | м3 | 1,63 |
| 21 | Гипс строительный Г-3 | кг | 70,00 |
| 22 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | кг | 691,00 |
| 23 | Раствор готовый отделочный тяжелый | м3 | 0,16 |
| 24 | Раствор кладочный, М50 | м3 | 0,17 |
| 25 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса до 0,1 т | т | 0,03 |
| 26 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | 5,4 |
| 27 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней | кг | 2,00 |
| 28 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 2,10 |
| 29 | Краска масляная земляная МА-0115 | кг | 1,14 |
| 30 | Краска | кг | 3,11 |
| 31 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,19 |
| 32 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 4,20 |
| 33 | Замазка суриковая | кг | 1,2 |
| 34 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | кг | 1,00 |
| 35 | Ксилол нефтяной, марка А | кг | 0,30 |
| 36 | Уайт-спирит | кг | 0,65 |
| 37 | Кран латунный для спуска воздуха | компл | 6 |
| 38 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных | компл | 6 |
| 39 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт | 25 |
| 40 | Гильзы кабельные медные ГМ 6 | шт | 7 |
| 41 | Втулки, диаметр 22 мм | шт | 6 |
| 42 | Втулки изолирующие | шт | 12 |
| 43 | Сжимы ответвительные | шт | 25 |
| 44 | Кольца резиновые уплотнительные для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 6 |
| 45 | Смесь штукатурная М 75, КНАУФ или эквивалент | кг | 534 |
| 46 | Штукатурка гипсовая Knauf МП 75 Мастер или эквивалент | кг | 96 |
| 47 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | шт | 276 |
| 48 | Ограждение на основе стального каркаса | м2 | 7,75 |
| 49 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,32 |
| 50 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 4 |
| 51 | Кран шаровой, номинальное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу под приварку | шт | 4 |
| 52 | Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка) | шт | 26 |
| 53 | Смесители для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл | 6 |
| 54 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х500х150 мм | компл | 6 |
| 55 | Гарнитура туалетная, вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием, размер 285х80х25 мм | шт | 6 |
| 56 | Мыльница настенная из пластика | шт | 6 |
| 57 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | шт | 6 |
| 58 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 12 |
| 59 | Пьедесталы под умывальники прямоугольные | шт | 6 |
| 60 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500» или эквивалент, количество секций 1, мощность 204 Вт | шт | 70 |
| 61 | Заглушка торцевая для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |
| 62 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м | 80 |
| 63 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |
| 64 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |
| 65 | Угол плоский для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |
| 66 | Угол Т-образный для кабель-канала 25х16 мм | шт | 5 |
| 67 | Соединение на стык для короба 25х16 мм | шт | 27 |
| 68 | Светильник аварийного освещения непостоянный | шт | 2 |
| 69 | Светильник линейный светодиодный | шт | 3 |
| 70 | Светильник с/д (потолочный) 20Вт 6К 6000К -1600Лю | шт | 3 |
| 71 | Указатель световой аварийный светодиодный 1,5ч 3Вт ВЫХОД -EXIT стрелка | шт | 2 |
| 72 | Указатель световой 1,5ч 3Вт.,одностор., ВЫХОД-EXIT | шт | 2 |
| 73 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый | шт | 10 |
| 74 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт | 30 |
| 75 | Розетка штепсельная Mosaic или эквивалент с заземляющим контактом | шт | 6 |
| 76 | Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-18М (с замком 260х440х120мм) IP31 | шт | 2 |
| 77 | Щиты ЩРН-12 Щит распределительный с замком (220-300-120) | шт | 1 |
| 78 | Коробка ответвительная "DKC" или эквивалент размером 100х100х50 мм | шт | 5 |
| 79 | Шина соедин.3ф до 63А 54 мод.(дл.1м)(тип Штырь) | шт | 1 |
| 80 | Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям | шт | 3 |
| 81 | Шина "N" нулевая на ДИН рейку 12отв. | шт | 3 |
| 82 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | м | 600,0 |
| 83 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | м | 450,00 |
| 84 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | м | 150,00 |
| 85 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6-660 | м | 50,00 |
| 86 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 42,9 |
| 87 | Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт | 440 |
| 88 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 15 мм | м | 70 |
| 89 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 220 |
| 90 | Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб | шт | 30 |
| 91 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 50 |
| 92 | Выключатели автоматические: 1Р 16А | шт | 5 |
| 93 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | шт | 15 |
| 94 | Выключатели автоматические: 3Р 32А | шт | 2 |
| 95 | Выключатели автоматические: 3Р 40А | шт | 3 |
| 96 | Крышка для экрана 120 см. ХДФ | шт | 32 |
| 97 | Экран для радиатора 120х60 см. ХДФ | шт | 32 |
| 98 | Боковины для экрана 60*15,6 см ХДФ | к-т | 13 |